2006高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目

（请先阅读 “对论文格式的统一要求”）

D题: 煤矿瓦斯和煤尘的监测与控制

煤矿安全生产是我国目前亟待解决的问题之一，做好井下瓦斯和煤尘的监测与控制是实现安全生产的关键环节（见附件1）。

瓦斯是一种无毒、无色、无味的可燃气体，其主要成分是甲烷，在矿井中它通常从煤岩裂缝中涌出。瓦斯爆炸需要三个条件：空气中瓦斯达到一定的浓度；足够的氧气；一定温度的引火源。

煤尘是在煤炭开采过程中产生的可燃性粉尘。煤尘爆炸必须具备三个条件:煤尘本身具有爆炸性；煤尘悬浮于空气中并达到一定的浓度；存在引爆的高温热源。试验表明，一般情况下煤尘的爆炸浓度是30～ 2000g/m3，而当矿井空气中瓦斯浓度增加时，会使煤尘爆炸下限降低，结果如附表1所示。

国家《煤矿安全规程》给出了煤矿预防瓦斯爆炸的措施和操作规程，以及相应的专业标准 (见附件2)。规程要求煤矿必须安装完善的通风系统和瓦斯自动监控系统，所有的采煤工作面、掘进面和回风巷都要安装甲烷传感器，每个传感器都与地面控制中心相连，当井下瓦斯浓度超标时，控制中心将自动切断电源，停止采煤作业，人员撤离采煤现场。具体内容见附件2的第二章和第三章。

附图1是有两个采煤工作面和一个掘进工作面的矿井通风系统示意图，请你结合附表2的监测数据，按照煤矿开采的实际情况研究下列问题：

（1）根据《煤矿安全规程》第一百三十三条的分类标准 (见附件2)，鉴别该矿是属于“低瓦斯矿井”还是“高瓦斯矿井”。

（2）根据《煤矿安全规程》第一百六十八条的规定，并参照附表1，判断该煤矿不安全的程度（即发生爆炸事故的可能性）有多大？

（3）为了保障安全生产，利用两个可控风门调节各采煤工作面的风量，通过一个局部通风机和风筒实现掘进巷的通风（见下面的注）。根据附图1所示各井巷风量的分流情况、对各井巷中风速的要求（见《煤矿安全规程》第一百零一条），以及瓦斯和煤尘等因素的影响，确定该煤矿所需要的最佳（总）通风量，以及两个采煤工作面所需要的风量和局部通风机的额定风量（实际中，井巷可能会出现漏风现象）。

注  掘进巷需要安装局部通风机，其额定风量一般为150~400 m3/min。局部通风机所在的巷道中至少需要有15%的余裕风量（新鲜风）才能保证风在巷道中的正常流动，否则可能会出现负压导致乏风逆流，即局部通风机将乏风吸入并送至掘进工作面。

名词解释

（1）采煤工作面：矿井中进行开采的煤壁 (采煤现场)。

（2）掘进巷：用爆破或机械等方法开凿出的地下巷道，用以准备新的采煤区和采煤工作面。

（3）掘进工作面：掘进巷尽头的开掘现场。

（4）新鲜风：不含瓦斯和煤尘等有害物质的风流。

（5）乏风：含有一定浓度的瓦斯和煤尘等有害物质的风流。

附表1: 瓦斯浓度与煤尘爆炸下限浓度关系

| 空气中瓦斯浓度(%) | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤尘爆炸下限浓度(g/m3) | 30~50 | 22.5~37.5 | 15~25 | 10.5~17.5 | 6.5~12.5 | 4.5~7.5 | 3~5 | 2.5~3.5 | 1.5~2.5 |

附表2: 各监测点的风速,瓦斯和煤尘的监测数据表

| 监测 日期 点 与班次 |  | 工作面Ⅰ |  |  | 工作面Ⅱ |  |  | 掘进工作面 |  |  | 回风巷Ⅰ |  |  | 回风巷Ⅱ |  |  | 总回风巷 |  |  | 日产量 （t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风速 | 瓦斯 | 煤尘 | 风速 | 瓦斯 | 煤尘 | 风速 | 瓦斯 | 煤尘 | 风速 | 瓦斯 | 煤尘 | 风速 | 瓦斯 | 煤尘 | 风速 | 瓦斯 | 煤尘 |  |
| 1 | 早班 | 2.4 | 0.71 | 8 | 2.07 | 0.94 | 7.67 | 2.22 | 0.26 | 7.44 | 2.13 | 0.76 | 7.52 | 2.09 | 0.98 | 7.23 | 5.15 | 0.67 | 7.05 | 597 |
|  | 中班 | 2.56 | 0.62 | 8.4 | 2.08 | 0.85 | 7.51 | 2.29 | 0.26 | 7.45 | 2.27 | 0.66 | 7.93 | 2.1 | 0.89 | 7.27 | 5.36 | 0.6 | 7.28 |  |
|  | 晚班 | 2.24 | 0.66 | 7.61 | 2.09 | 0.82 | 7.51 | 2.4 | 0.29 | 7.62 | 2.09 | 0.73 | 7.14 | 2.11 | 0.9 | 7.07 | 5.31 | 0.63 | 6.8 |  |
| 2 | 早班 | 2.27 | 0.62 | 7.69 | 2.08 | 0.85 | 7.7 | 2.21 | 0.23 | 7.31 | 2.08 | 0.67 | 7.33 | 2.11 | 0.9 | 7.25 | 5.14 | 0.6 | 7.06 | 602 |
|  | 中班 | 2.41 | 0.63 | 7.99 | 2.13 | 0.92 | 7.74 | 2.29 | 0.26 | 7.47 | 2.23 | 0.68 | 7.73 | 2.16 | 0.98 | 7.35 | 5.39 | 0.64 | 7.22 |  |
|  | 晚班 | 2.4 | 0.66 | 7.87 | 2.1 | 0.89 | 7.85 | 2.29 | 0.22 | 7.56 | 2.21 | 0.71 | 7.31 | 2.12 | 0.93 | 7.41 | 5.32 | 0.62 | 7.03 |  |
| 3 | 早班 | 2.27 | 0.78 | 7.75 | 2.1 | 0.89 | 7.67 | 2.29 | 0.27 | 7.42 | 2.04 | 0.83 | 7.36 | 2.11 | 0.95 | 7.32 | 5.19 | 0.68 | 7.03 | 639 |
|  | 中班 | 2.22 | 0.71 | 7.71 | 2.09 | 0.92 | 7.56 | 2.31 | 0.26 | 7.48 | 2.11 | 0.76 | 7.25 | 2.11 | 0.97 | 7.26 | 5.26 | 0.65 | 6.93 |  |
|  | 晚班 | 2.29 | 0.66 | 7.68 | 2.09 | 0.94 | 7.51 | 2.15 | 0.16 | 7.18 | 2.02 | 0.71 | 7.17 | 2.12 | 1.01 | 7.15 | 5.05 | 0.63 | 6.94 |  |
| 4 | 早班 | 2.31 | 0.67 | 7.67 | 2.09 | 0.96 | 7.55 | 2.21 | 0.31 | 7.28 | 2.11 | 0.71 | 7.3 | 2.12 | 1 | 7.2 | 5.17 | 0.68 | 6.95 | 616 |
|  | 中班 | 2.37 | 0.71 | 7.89 | 2.08 | 0.72 | 7.58 | 2.11 | 0.19 | 7.02 | 2.17 | 0.76 | 7.42 | 2.12 | 0.75 | 7.09 | 5.14 | 0.58 | 6.95 |  |
|  | 晚班 | 2.4 | 0.62 | 7.99 | 2.1 | 0.87 | 7.61 | 2.44 | 0.18 | 7.71 | 2.11 | 0.68 | 7.39 | 2.12 | 0.9 | 7.25 | 5.36 | 0.58 | 6.99 |  |
| 5 | 早班 | 2.34 | 0.61 | 7.83 | 2.11 | 0.84 | 7.77 | 2.27 | 0.28 | 7.46 | 2.08 | 0.66 | 7.4 | 2.14 | 0.89 | 7.31 | 5.21 | 0.61 | 7 | 610 |
|  | 中班 | 2.43 | 0.64 | 8.1 | 2.14 | 0.8 | 7.67 | 2.36 | 0.24 | 7.55 | 2.17 | 0.69 | 7.72 | 2.16 | 0.82 | 7.28 | 5.37 | 0.58 | 7.1 |  |
|  | 晚班 | 2.27 | 0.69 | 7.64 | 2.08 | 0.99 | 7.65 | 2.21 | 0.21 | 7.34 | 1.96 | 0.75 | 7.23 | 2.11 | 1.03 | 7.1 | 5.03 | 0.65 | 6.96 |  |
| 6 | 早班 | 2.29 | 0.72 | 7.81 | 2.1 | 0.97 | 7.75 | 2.27 | 0.2 | 7.48 | 1.93 | 0.77 | 7.44 | 2.12 | 1.02 | 7.28 | 5.08 | 0.66 | 7.02 | 588 |
|  | 中班 | 2.39 | 0.64 | 7.96 | 2.11 | 0.98 | 7.54 | 2.1 | 0.23 | 7.24 | 2.02 | 0.71 | 7.64 | 2.13 | 1.01 | 7.13 | 5.01 | 0.68 | 7.06 |  |
|  | 晚班 | 2.31 | 0.69 | 7.73 | 2.12 | 1 | 7.46 | 2.18 | 0.22 | 7.17 | 2 | 0.75 | 7.31 | 2.13 | 1.07 | 7.1 | 5.07 | 0.68 | 6.94 |  |
| 7 | 早班 | 2.36 | 0.7 | 7.81 | 2.13 | 0.77 | 7.66 | 2.21 | 0.23 | 7.35 | 2.09 | 0.74 | 7.47 | 2.16 | 0.82 | 7.41 | 5.19 | 0.6 | 7.07 | 582 |
|  | 中班 | 2.4 | 0.69 | 7.95 | 2.09 | 0.84 | 7.63 | 2.29 | 0.23 | 7.54 | 2.02 | 0.74 | 7.47 | 2.12 | 0.88 | 7.24 | 5.18 | 0.62 | 7.12 |  |
|  | 晚班 | 2.52 | 0.65 | 8.23 | 2.07 | 0.94 | 7.8 | 2.24 | 0.21 | 7.55 | 2.27 | 0.71 | 7.95 | 2.07 | 0.99 | 7.39 | 5.29 | 0.64 | 7.43 |  |
| 8 | 早班 | 2.49 | 0.64 | 8.19 | 2.14 | 0.78 | 7.78 | 2.27 | 0.28 | 7.45 | 2.21 | 0.68 | 7.9 | 2.16 | 0.82 | 7.39 | 5.34 | 0.59 | 7.38 | 605 |
|  | 中班 | 2.21 | 0.73 | 7.59 | 2.09 | 0.8 | 7.7 | 2.22 | 0.26 | 7.21 | 1.91 | 0.77 | 7.15 | 2.1 | 0.84 | 7.39 | 5.01 | 0.62 | 6.94 |  |
|  | 晚班 | 2.27 | 0.66 | 7.67 | 2.07 | 0.94 | 7.68 | 2.22 | 0.19 | 7.37 | 2.08 | 0.71 | 7.21 | 2.09 | 1 | 7.45 | 5.13 | 0.63 | 7.01 |  |
| 9 | 早班 | 2.39 | 0.59 | 7.82 | 2.06 | 1.01 | 7.66 | 2.24 | 0.16 | 7.2 | 2.13 | 0.64 | 7.48 | 2.08 | 1.05 | 7.32 | 5.17 | 0.61 | 7.19 | 585 |
|  | 中班 | 2.37 | 0.68 | 8.08 | 2.1 | 0.91 | 7.57 | 2.29 | 0.17 | 7.47 | 2.15 | 0.75 | 7.28 | 2.12 | 0.95 | 7.31 | 5.28 | 0.63 | 7.03 |  |
|  | 晚班 | 2.27 | 0.73 | 7.65 | 2.08 | 0.69 | 7.51 | 2.29 | 0.19 | 7.34 | 2.06 | 0.77 | 7.34 | 2.12 | 0.75 | 7.24 | 5.19 | 0.58 | 6.94 |  |
| 10 | 早班 | 2.36 | 0.65 | 7.95 | 2.12 | 0.87 | 7.54 | 2.27 | 0.32 | 7.46 | 2.04 | 0.73 | 7.48 | 2.13 | 0.9 | 7.15 | 5.18 | 0.65 | 6.99 | 620 |
|  | 中班 | 2.36 | 0.67 | 7.85 | 2.13 | 0.85 | 7.85 | 2.23 | 0.23 | 7.39 | 2.13 | 0.72 | 7.17 | 2.14 | 0.92 | 7.33 | 5.23 | 0.62 | 7.07 |  |
|  | 晚班 | 2.36 | 0.67 | 7.86 | 2.11 | 0.84 | 7.57 | 2.24 | 0.16 | 7.51 | 2.1 | 0.72 | 7.48 | 2.14 | 0.9 | 7.22 | 5.21 | 0.6 | 7.16 |  |
| 11 | 早班 | 2.29 | 0.7 | 7.88 | 2.07 | 0.84 | 7.51 | 2.14 | 0.22 | 7.26 | 2.11 | 0.74 | 7.44 | 2.09 | 0.89 | 7.12 | 5.1 | 0.62 | 6.9 | 616 |
|  | 中班 | 2.31 | 0.65 | 7.74 | 2.09 | 0.81 | 7.85 | 2.18 | 0.24 | 7.24 | 2.14 | 0.68 | 7.22 | 2.11 | 0.86 | 7.5 | 5.17 | 0.61 | 7 |  |
|  | 晚班 | 2.37 | 0.69 | 8.1 | 2.09 | 0.83 | 7.61 | 2.09 | 0.27 | 6.99 | 2.11 | 0.75 | 7.72 | 2.11 | 0.88 | 7.06 | 5.08 | 0.64 | 7.11 |  |
| 12 | 早班 | 2.37 | 0.64 | 7.86 | 2.09 | 0.88 | 7.65 | 2.22 | 0.19 | 7.21 | 1.97 | 0.7 | 7.36 | 2.11 | 0.92 | 7.07 | 5.06 | 0.6 | 6.96 | 608 |
|  | 中班 | 2.36 | 0.65 | 7.8 | 2.1 | 0.81 | 7.64 | 2.18 | 0.17 | 7.33 | 2.1 | 0.72 | 7.46 | 2.12 | 0.86 | 7.27 | 5.13 | 0.58 | 7.05 |  |
|  | 晚班 | 2.36 | 0.66 | 7.81 | 2.1 | 0.67 | 7.68 | 2.18 | 0.26 | 7.2 | 2.27 | 0.7 | 7.59 | 2.12 | 0.71 | 7.18 | 5.28 | 0.57 | 7.18 |  |
| 13 | 早班 | 2.27 | 0.72 | 7.8 | 2.13 | 0.94 | 7.68 | 2.14 | 0.25 | 7.07 | 2.14 | 0.77 | 7.36 | 2.14 | 1 | 7.46 | 5.16 | 0.68 | 7.19 | 612 |
|  | 中班 | 2.37 | 0.71 | 7.77 | 2.09 | 0.89 | 7.69 | 2.44 | 0.19 | 7.74 | 2.14 | 0.75 | 7.28 | 2.11 | 0.95 | 7.25 | 5.36 | 0.62 | 7.05 |  |
|  | 晚班 | 2.21 | 0.76 | 7.59 | 2.12 | 0.82 | 7.72 | 2.21 | 0.27 | 7.33 | 1.97 | 0.83 | 7.35 | 2.16 | 0.87 | 7.26 | 5.1 | 0.66 | 7.07 |  |
| 14 | 早班 | 2.43 | 0.6 | 7.96 | 2.07 | 0.78 | 7.48 | 2.14 | 0.21 | 7.33 | 2.18 | 0.64 | 7.64 | 2.09 | 0.83 | 7.15 | 5.13 | 0.57 | 7.1 | 606 |
|  | 中班 | 2.36 | 0.69 | 8 | 2.08 | 1.11 | 7.66 | 2.31 | 0.2 | 7.73 | 2.09 | 0.74 | 7.61 | 2.09 | 1.18 | 7.26 | 5.22 | 0.69 | 7.15 |  |
|  | 晚班 | 2.31 | 0.69 | 7.75 | 2.09 | 0.85 | 7.55 | 2.22 | 0.27 | 7.34 | 2.11 | 0.73 | 7.42 | 2.11 | 0.9 | 7.25 | 5.16 | 0.64 | 7.07 |  |
| 15 | 早班 | 2.52 | 0.63 | 8.08 | 2.1 | 0.79 | 7.77 | 2.29 | 0.15 | 7.59 | 2.21 | 0.68 | 7.76 | 2.14 | 0.83 | 7.39 | 5.32 | 0.55 | 7.15 | 592 |
|  | 中班 | 2.27 | 0.7 | 7.75 | 2.09 | 0.85 | 7.71 | 2.22 | 0.24 | 7.26 | 2.02 | 0.75 | 7.34 | 2.12 | 0.9 | 7.38 | 5.11 | 0.62 | 7.06 |  |
|  | 晚班 | 2.46 | 0.67 | 8.17 | 2.11 | 0.76 | 7.66 | 2.22 | 0.29 | 7.16 | 2.21 | 0.74 | 7.77 | 2.12 | 0.83 | 7.33 | 5.26 | 0.62 | 7.22 |  |
| 16 | 早班 | 2.34 | 0.71 | 7.9 | 2.12 | 0.8 | 7.68 | 2.19 | 0.29 | 7.16 | 2.15 | 0.76 | 7.54 | 2.14 | 0.86 | 7.27 | 5.2 | 0.64 | 7 | 609 |
|  | 中班 | 2.21 | 0.71 | 7.56 | 2.09 | 0.89 | 7.6 | 2.15 | 0.23 | 7.28 | 2 | 0.75 | 7.3 | 2.12 | 0.95 | 7.36 | 5.06 | 0.65 | 6.99 |  |
|  | 晚班 | 2.27 | 0.7 | 7.64 | 2.1 | 0.78 | 7.66 | 2.18 | 0.24 | 6.98 | 2 | 0.77 | 7.22 | 2.13 | 0.83 | 7.24 | 5.07 | 0.61 | 7.01 |  |
| 17 | 早班 | 2.31 | 0.66 | 7.81 | 2.1 | 0.98 | 7.76 | 2.15 | 0.24 | 7.2 | 2.13 | 0.73 | 7.52 | 2.12 | 1.05 | 7.45 | 5.14 | 0.68 | 7.06 | 605 |
|  | 中班 | 2.37 | 0.68 | 8 | 2.07 | 1.03 | 7.5 | 2.11 | 0.27 | 7.08 | 2.04 | 0.73 | 7.78 | 2.07 | 1.07 | 7.06 | 5 | 0.7 | 7.17 |  |
|  | 晚班 | 2.34 | 0.69 | 7.94 | 2.11 | 0.94 | 7.62 | 2.37 | 0.24 | 7.67 | 2.06 | 0.73 | 7.68 | 2.12 | 1 | 7.1 | 5.27 | 0.65 | 6.94 |  |
| 18 | 早班 | 2.43 | 0.65 | 8 | 2.1 | 0.91 | 7.71 | 2.36 | 0.16 | 7.66 | 2.22 | 0.69 | 7.53 | 2.13 | 0.96 | 7.37 | 5.38 | 0.6 | 7.03 | 581 |
|  | 中班 | 2.41 | 0.66 | 8.05 | 2.11 | 0.84 | 7.59 | 2.14 | 0.25 | 7.12 | 2.21 | 0.7 | 7.76 | 2.13 | 0.9 | 7.33 | 5.2 | 0.63 | 7.28 |  |
|  | 晚班 | 2.36 | 0.65 | 7.88 | 2.09 | 0.93 | 7.5 | 2.31 | 0.24 | 7.38 | 2.18 | 0.69 | 7.5 | 2.11 | 0.98 | 7.11 | 5.31 | 0.62 | 7.01 |  |
| 19 | 早班 | 2.39 | 0.71 | 7.9 | 2.12 | 0.93 | 7.77 | 2.25 | 0.29 | 7.21 | 2.09 | 0.75 | 7.45 | 2.14 | 0.98 | 7.21 | 5.2 | 0.68 | 7.05 | 616 |
|  | 中班 | 2.31 | 0.66 | 7.83 | 2.07 | 0.74 | 7.65 | 2.29 | 0.21 | 7.49 | 2.08 | 0.72 | 7.57 | 2.09 | 0.8 | 7.51 | 5.2 | 0.57 | 7.21 |  |
|  | 晚班 | 2.36 | 0.69 | 7.95 | 2.11 | 0.78 | 7.46 | 2.27 | 0.2 | 7.5 | 2.08 | 0.73 | 7.78 | 2.12 | 0.81 | 7.25 | 5.2 | 0.58 | 7.34 |  |
| 20 | 早班 | 2.4 | 0.64 | 7.88 | 2.12 | 0.94 | 7.52 | 2.23 | 0.27 | 7.21 | 2.22 | 0.69 | 7.47 | 2.14 | 0.99 | 7.16 | 5.28 | 0.66 | 7.02 | 612 |
|  | 中班 | 2.34 | 0.66 | 7.85 | 2.07 | 0.74 | 7.45 | 2.34 | 0.3 | 7.37 | 2.11 | 0.72 | 7.44 | 2.08 | 0.76 | 7.13 | 5.24 | 0.59 | 6.9 |  |
|  | 晚班 | 2.27 | 0.66 | 7.62 | 2.08 | 0.86 | 7.69 | 2.21 | 0.24 | 7.16 | 2.04 | 0.71 | 7.51 | 2.08 | 0.92 | 7.21 | 5.08 | 0.62 | 7.02 |  |
| 21 | 早班 | 2.36 | 0.69 | 7.59 | 2.09 | 0.84 | 7.68 | 2.21 | 0.26 | 7.35 | 2.09 | 0.73 | 7.33 | 2.12 | 0.87 | 7.19 | 5.16 | 0.62 | 6.96 | 601 |
|  | 中班 | 2.34 | 0.7 | 7.85 | 2.11 | 0.96 | 7.65 | 2.14 | 0.23 | 7.03 | 2.08 | 0.75 | 7.47 | 2.11 | 1 | 7.16 | 5.08 | 0.66 | 7.08 |  |
|  | 晚班 | 2.31 | 0.66 | 7.67 | 2.1 | 0.91 | 7.57 | 2.31 | 0.2 | 7.53 | 2.08 | 0.7 | 7.37 | 2.12 | 0.96 | 7.05 | 5.21 | 0.62 | 6.96 |  |
| 22 | 早班 | 2.24 | 0.68 | 7.52 | 2.11 | 0.92 | 7.72 | 2.37 | 0.25 | 7.63 | 2 | 0.74 | 7.32 | 2.14 | 0.97 | 7.38 | 5.23 | 0.64 | 6.99 | 616 |
|  | 中班 | 2.29 | 0.7 | 7.84 | 2.1 | 0.83 | 7.6 | 2.36 | 0.24 | 7.7 | 2.09 | 0.76 | 7.55 | 2.12 | 0.86 | 7.22 | 5.28 | 0.61 | 6.97 |  |
|  | 晚班 | 2.37 | 0.65 | 7.98 | 2.1 | 0.94 | 7.61 | 2.24 | 0.13 | 7.48 | 2.11 | 0.7 | 7.75 | 2.13 | 0.99 | 7.08 | 5.2 | 0.61 | 7.16 |  |
| 23 | 早班 | 2.56 | 0.6 | 8.26 | 2.11 | 0.93 | 7.55 | 2.36 | 0.17 | 7.55 | 2.21 | 0.64 | 8.01 | 2.11 | 0.97 | 7.19 | 5.35 | 0.59 | 7.25 | 588 |
|  | 中班 | 2.27 | 0.75 | 7.7 | 2.13 | 0.97 | 7.71 | 2.31 | 0.23 | 7.58 | 2.04 | 0.8 | 7.42 | 2.16 | 1.02 | 7.28 | 5.23 | 0.68 | 7.07 |  |
|  | 晚班 | 2.31 | 0.7 | 7.9 | 2.1 | 0.96 | 7.6 | 2.29 | 0.27 | 7.45 | 2.25 | 0.75 | 7.35 | 2.13 | 1.04 | 7.26 | 5.38 | 0.68 | 6.92 |  |
| 24 | 早班 | 2.36 | 0.66 | 7.87 | 2.09 | 0.92 | 7.66 | 2.15 | 0.33 | 7.09 | 2.11 | 0.7 | 7.5 | 2.1 | 0.96 | 7.27 | 5.12 | 0.67 | 7.17 | 625 |
|  | 中班 | 2.36 | 0.62 | 7.96 | 2.09 | 0.93 | 7.48 | 2.1 | 0.2 | 7.14 | 2.09 | 0.68 | 7.7 | 2.1 | 0.97 | 7.07 | 5.05 | 0.62 | 7.05 |  |
|  | 晚班 | 2.45 | 0.64 | 8.14 | 2.08 | 0.83 | 7.56 | 2.22 | 0.19 | 7.29 | 2.19 | 0.69 | 7.54 | 2.09 | 0.88 | 6.97 | 5.24 | 0.58 | 6.96 |  |
| 25 | 早班 | 2.39 | 0.63 | 7.7 | 2.11 | 0.84 | 7.59 | 2.27 | 0.2 | 7.2 | 2.11 | 0.68 | 7.35 | 2.14 | 0.88 | 7.23 | 5.24 | 0.57 | 6.93 | 598 |
|  | 中班 | 2.27 | 0.7 | 7.77 | 2.1 | 0.94 | 7.64 | 2.31 | 0.22 | 7.44 | 2 | 0.72 | 7.37 | 2.12 | 0.97 | 7.22 | 5.16 | 0.62 | 6.91 |  |
|  | 晚班 | 2.52 | 0.64 | 8.12 | 2.11 | 0.99 | 7.68 | 2.23 | 0.19 | 7.3 | 2.27 | 0.69 | 7.76 | 2.15 | 1.03 | 7.18 | 5.35 | 0.65 | 7.27 |  |
| 26 | 早班 | 2.34 | 0.66 | 8 | 2.12 | 0.81 | 7.59 | 2.35 | 0.23 | 7.34 | 2 | 0.7 | 7.43 | 2.16 | 0.86 | 7.16 | 5.23 | 0.6 | 7.1 | 618 |
|  | 中班 | 2.36 | 0.68 | 7.71 | 2.1 | 0.87 | 7.6 | 2.35 | 0.18 | 7.68 | 2.25 | 0.71 | 7.11 | 2.1 | 0.94 | 7.29 | 5.4 | 0.61 | 6.91 |  |
|  | 晚班 | 2.34 | 0.66 | 7.73 | 2.1 | 0.8 | 7.54 | 2.34 | 0.23 | 7.48 | 2.09 | 0.72 | 7.25 | 2.12 | 0.85 | 6.95 | 5.27 | 0.6 | 6.88 |  |
| 27 | 早班 | 2.31 | 0.7 | 7.99 | 2.1 | 0.8 | 7.78 | 2.22 | 0.24 | 7.15 | 2.04 | 0.75 | 7.45 | 2.12 | 0.85 | 7.31 | 5.12 | 0.61 | 7.06 | 617 |
|  | 中班 | 2.36 | 0.68 | 7.9 | 2.12 | 0.98 | 7.56 | 2.25 | 0.18 | 7.24 | 2.15 | 0.74 | 7.47 | 2.15 | 1.03 | 7.21 | 5.26 | 0.64 | 7.04 |  |
|  | 晚班 | 2.31 | 0.72 | 7.9 | 2.1 | 0.85 | 7.59 | 2.14 | 0.28 | 7.22 | 2.04 | 0.77 | 7.51 | 2.11 | 0.9 | 7.35 | 5.06 | 0.66 | 7.12 |  |
| 28 | 早班 | 2.41 | 0.7 | 7.98 | 2.12 | 0.89 | 7.75 | 2.09 | 0.2 | 7.13 | 2.14 | 0.73 | 7.51 | 2.14 | 0.94 | 7.46 | 5.11 | 0.63 | 7.18 | 605 |
|  | 中班 | 2.25 | 0.7 | 7.82 | 2.09 | 0.91 | 7.72 | 2.34 | 0.14 | 7.61 | 2 | 0.76 | 7.57 | 2.12 | 0.95 | 7.26 | 5.19 | 0.6 | 7 |  |
|  | 晚班 | 2.22 | 0.68 | 7.58 | 2.11 | 0.82 | 7.69 | 2.22 | 0.19 | 7.13 | 2 | 0.75 | 7.19 | 2.14 | 0.87 | 7.37 | 5.11 | 0.61 | 6.95 |  |
| 29 | 早班 | 2.4 | 0.68 | 8.17 | 2.07 | 1 | 7.57 | 2.14 | 0.29 | 7.14 | 2.13 | 0.73 | 7.5 | 2.1 | 1.06 | 7.23 | 5.1 | 0.71 | 6.94 | 586 |
|  | 中班 | 2.6 | 0.61 | 8.42 | 2.12 | 0.68 | 7.74 | 2.17 | 0.21 | 7.08 | 2.35 | 0.65 | 8.14 | 2.15 | 0.74 | 7.25 | 5.36 | 0.54 | 7.34 |  |
|  | 晚班 | 2.34 | 0.73 | 7.88 | 2.11 | 0.76 | 7.59 | 2.27 | 0.3 | 7.26 | 2 | 0.78 | 7.24 | 2.13 | 0.82 | 7.06 | 5.14 | 0.63 | 6.92 |  |
| 30 | 早班 | 2.31 | 0.62 | 7.91 | 2.1 | 0.98 | 7.64 | 2.23 | 0.2 | 7.21 | 2.17 | 0.68 | 7.49 | 2.13 | 1.03 | 7.23 | 5.23 | 0.65 | 6.97 | 620 |
|  | 中班 | 2.37 | 0.63 | 8.05 | 2.11 | 0.82 | 7.54 | 2.24 | 0.24 | 7.33 | 2.13 | 0.68 | 7.54 | 2.13 | 0.86 | 7 | 5.23 | 0.6 | 6.98 |  |
|  | 晚班 | 2.4 | 0.72 | 7.9 | 2.11 | 0.85 | 7.54 | 2.11 | 0.26 | 7.26 | 2.15 | 0.78 | 7.65 | 2.13 | 0.88 | 7.18 | 5.11 | 0.66 | 7.29 |  |

[注]瓦斯的浓度：%，即体积百分比；煤尘的单位：g/m3；风速的单位：m/s；日产量的单位：t/d。

掘进工作面

局部通风机

风筒

采煤工作面Ⅱ

回风巷II

总回风巷

待采

煤层

进风巷II

主巷道

掘进巷道放大示意图

进风口

出风口

采煤工作面Ⅰ

掘进

工作面

局部通风机

风量调节风门

新鲜风流（进风）

乏风流（回风）

图例

回风巷I

待采煤层

待采煤层

进风巷I

总进风巷

待掘进的巷道

附图1  某煤矿的通风系统示意图

图注: 主巷道断面大约为5 m2，其他各采煤区的进风巷、回风巷和掘进巷的断面大约为4 m2，掘进巷道中的风筒直径为400mm。

附图: 某煤矿通风系统示意图