附件5：                                   逆变器参数及价格表

| 序号 | 型号 | 直流输入 |  |  | 交流输出 |  |  | 逆变效率（80%阻性负载） | 使用环境温度 （℃） | 外观尺寸（㎜） 宽×高×深 | 参考价格 （元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 额定 电压（V） | 额定 电流（A） | 允许输入 电压范围（V） | 额定 电压/频率（V/Hz） | 额定 电流（A） | 额定 功率（KW） |  |  |  |  |
| 1 | SN1 | DC24 | 25 | 21～32 | AC220/50 | 2.2 | 0.4 | 84% | -20～50 | 200×365×395 | 2900 |
| 2 | SN2 | DC24 | 50 | 21～32 | AC220/50 | 4.5 | 0.8 | 84% | -20～50 | 200×365×395 | 4500 |
| 3 | SN3 | DC48 | 24 | 42～64 | AC220/50 | 4.5 | 0.8 | 86% | -20～50 | 200×365×395 | 4500 |
| 4 | SN4 | DC48 | 48 | 42～64 | AC220/50 | 9.0 | 1.6 | 86% | -20～50 | 200×365×395 | 6900 |
| 5 | SN5 | DC48 | 73 | 42～64 | AC220/50 | 13.6 | 2.4 | 86% | -20～50 | 400×750×470 | 10200 |
| 6 | SN6 | DC48 | 115 | 42～64 | AC220/50 | 22.7 | 4 | 90% | -20～50 | 400×750×47 | 15000 |
| 7 | SN7 | DC110 | 30 | 99～150 | AC220/50 | 13.6 | 2.4 | 90% | -20～50 | 458×400×470 | 10200 |
| 8 | SN8 | DC110 | 51 | 99～150 | AC220/50 | 22.7 | 4 | 90% | -20～50 | 400×750×470 | 15300 |
| 9 | SN9 | DC110 | 101 | 99～150 | AC220/50 | 45.5 | 8 | 92% | -20～50 | 800×1800×600 | 35000 |
| 10 | SN10 | DC110 | 202 | 99～150 | AC220/50 | 91 | 16 | 92% | -20～50 | 800×2260×600 | 63800 |
| 11 | SN11 | DC220 | 5 | 180～300 | AC220/50 | 4.5 | 0.8 | 94% | -20～50 | 205×365×425 | 4500 |
| 12 | SN12 | DC220 | 10 | 180～300 | AC220/50 | 9.1 | 1.6 | 94% | -20～50 | 205×365×425 | 6900 |
| 13 | SN13 | DC220 | 15.2 | 180～300 | AC220/50 | 13.6 | 2.4 | 94% | -20～50 | 205×365×425 | 10300 |
| 14 | SN14 | DC220 | 25.3 | 180～300 | AC220/50 | 22.7 | 4.0 | 94% | -20～50 | 400×740×470 | 15300 |
| 15 | SN15 | DC220 | 37.9 | 180～300 | AC220/50 | 34.1 | 6.0 | 94% | -20～50 | 400×740×470 | 22000 |
| 16 | SN16 | DC220 | 48.4 | 180～300 | AC220/50 | 45.5 | 8 | 94% | -20～50 | 400×750×470 | 35000 |
| 17 | SN17 | DC650 | 40 | 250～800 | AC230/50 | 15 | 10 | 97.3% | -25～60 | 550×650×250 | 43750 |
| 18 | SN18 | DC650 | 40 | 330～800 | AC230/50 | 18 | 12 | 97.3% | -25～60 | 550×650×250 | 54700 |