附件3：货车调度的相关资料

第一部分：   列车预确报办法

[ 作者： | 来源：TRANBBS整理 | 时间：2005-11-4 21:33:24 ]

- 总则

第一条 列车预确报是编制和实现分局日班计划、车站作业计划、组织装卸车工作的基础信息资料。做好列车预确报工作，对提高计划质量，加强运输组织工作，挖掘运输潜力，提高运输效率，保证安全生产有重要作用。

第二条 列车预确报有关人员要树立全局观念，树立为运输生产服务的思想，严格遵守各项规章制度和标准，不断提高列车预确报质量，做到正确、及时、完整，达到预报与班计划内容一致，列车确报与列车实际内容一致。

第三条 加强对列车预确报工作的领导，各级管理部门应建立管理制度，各有关基层站、段（所）要建立健全岗位责任制，严格按标准化作业。

- 列车预报

第四条 列车预报是分局调度所（不设分局的指铁路局总调度室，下同）间、分局调度所与车站间通报日班计划有关内容的信息资料。

列车预报应根据装卸车计划、列车确报、列车运行计划、分界站接车计划、车站的现在车和有调车流、无调列车的到发车次接续以及本站作业车的编挂安排等进行。

第五条 列车预报的内容包括：车次、编组内容（按前方作业站出发列车编组去向别、到达邻分局者为到站别的重车数，车种别空车数）、编组车数、列车总重、换长、到达作业站时分或分界站交出时分。对到达作业站的卸车，预报车种、车数。

班计划的前方作业站出发列车编组去向号（到站），由铁路局规定（跨局的由有关局共同商定）。

对区段较近，预报资料尚不能全面掌握时，预报可先按编组计划规定的内容传递，允许在后六小时修订计划时补充一次具体编组内容。

第六条 分局调度所间、分局调度所与车站间在编制日班计划过程中交换列车预报资料分六次进行，交换时间原则上不得迟于下列规定时间：

- 十五点三十分；

- 十六点三十分；

- 二十三点三十分；

- 三点三十分；

- 四点三十分；

- 十一点三十分。

第七条 摘挂列车预报由分局调度所于摘挂列车到达摘挂作业站一小时前向作业站或邻分局调度所通报摘挂车数、车种、品名、收货人及摘挂车辆在列车中的编挂位置等；小运转列车预报在保证班计划内容及交换资料齐全、及时的前提下，由各局根据枢纽实际情况制定。

- 列车确报

第八条 列车确报是分局调度所、车站间相互通报列车具体内容的信息资料。其主要内容为：

１．分局调度所间为列车车次、机车型号、列车到站、分界站交口时间、编组辆数、列车重量、列车长度和有关运行限制及途中摘挂内容、列车到站的变化情况。

分局调度所间的确报由列车调度员每隔三、四小时交换一次。列车由确报站至终到站运行时间不足三、四小时的应缩短交换资料的间隔时间。

２．分局调度所向技术站和列车终到站为到达列车车次、到达时分、机车型号、编组内容和其它变化情况及到站后的具体作业要求和注意事项。

分局调度所向技术站和列车终到站的确报由列车调度员每隔三、四小时通报一次。列车由确报站至终到站运行时间不足三、四小时的应缩短通报资料的间隔时间。

３．技术站或其它编车站在阶段计划安排好后，立即向调度所报告阶段编发列车的编组内容。

４．计算机列车确报为列车编组顺序表规定的全部内容。

第九条 计算机列车确报的传输径路是：

1．跨局列车确报由铁路局转发铁道部中央转报系统，铁道部中央转报系统向列车运行的前方局转发。

２．跨分局列车确报由分局转发铁路局转报系统，铁路局转报系统根据列车终到站情况向列车运行的前方分局转发。

３．分局管内列车确报由始发站（或指定的确报站）发出确报传输到分局，由分局向有关车站转发。

第十条 跨局列车必须有确报。跨局列车确报在交口前由指定的确报站发出或转发列车确报，并在确报报头的列车车次后增加径路识别符（跨局列车指定的确报站及径路识别符见附表一）。如有变更，按局间协议执行，并报铁道部备案。

第十一条 对于出发列车，确报站应于列车出发后１０分钟内发出列车确报；对运行区段较短的列车，在保证车次、编组内容正确的前提下，可提前发出确报（局管内列车由各局规定，跨局列车按局间协议办理）。

第十二条 编组站、区段站对有技术作业的无调中转列车，必须认真核对现车，要做到现车和列车编组顺序表内容一致。修改列车编组顺序表内容，必须重新发报。

第十三条 非确报站始发列车的确报，由始发站将列车编组顺序表用电话向管内前方确报站报告或交机车乘务员转交前方确报站发报。具体办法由铁路局规定。

第十四条 列车保留时，分局调度所和有关车站要做好列车确报、货运票据等资料的保管工作。交分界口的列车保留时，分局预确报调度员应及时通知邻分局。保留列车解除保留时，其列车确报由分局预确报人员（或铁路局指定的确报站）补发。

第十五条 管内运行的摘挂列车、小运转列车确报办法由铁路局制定；跨局运行的摘挂列车或跨局列车途中发生摘挂时确报应按局间协议进行。

第十六条 计算机确报系统故障或施工，影响确报系统正常工作时，须进行电话确报。电话确报的传递内容，局管内列车由各局制定，跨局列车由有关局商定。

电话确报时，电务部门按调度电话级别办理。
    第十七条 为保证列车确报准确、及时，有关人员要严格按《统规》要求编制列车编组顺序表，并使用规定的汉字、车辆特殊标记及记事用代号（见附表二）；车号人员要坚持执行到、发列车核对现车制度，做到列车现车、运输票据和“运统一”内容一致。

特殊情况按下列要求填记：

对无明确到站的军用代码车辆，要将军用代码填入“货物品名”栏；

装载整车集装箱的车辆，按有关规定在“货物品名”栏填记货票封套集装箱戳记的内容；集装箱与零担混装时，在“货物品名”栏填记“零担”字样。

第十八条 计算机确报站（点）的设置要满足运输生产的需要。

编组站、区段站、货运站、局间分界站、作业量较大的中间站、分局调度所等应设确报站。

局间分界口的确报站（点）的设置与变更，由有关铁路局商定并报铁道部备案。

第十九条 为提高列车确报质量，要建立计算机确报的日常统计和考核制度。

计算机确报考核的主要内容为确报准确率和时效性等。具体考核办法由铁路局制定。

为了做好计算机确报管理工作，分局、路局计算机确报管理部门要设置计算机确报的检测设备及相应的检测软件。

第二十条 跨局列车确报由确报站、确报转报系统、中央系统分别保存。保存时间至少为三个月，到期后数据自动更新。其它列车确报的保存办法由各铁路局制定。

第二十一条 为了做好计算机确报工作，各铁路局要建立健全定期检查制度，建立部门间联席会议制度，及时协调、解决存在的问题；邻局间要建立联劳协调会议制度，及时沟通情况，不断提高计算机确报质量。

- 计算机确报系统

第二十二条 计算机列车确报系统由车站确报处理系统，分局、路局、铁道部转报系统构成，是运输生产的重要设备。各级有关部门要建立健全计算机确报系统的运行管理、维护制度，明确职责分工，确保计算机确报系统通道畅通、设备正常、运行稳定。

第二十三条 计算机确报站确报处理系统（软件）要具备以下基本功能：

１．自动接收到达列车确报；

２．根据ＹＩＳ生成出发列车确报；

３．按规定自动发出出发列车确报；

４．按规定反馈确报发送成功的回执；

５．文件日志、统计功能；

６．根据运行车次、发报站、编组站、解体站、经由、日期、车号等条件查询；

７．报文显示、修改、打印；

８．特别赋权条件下，处理保留列车确报。

五、其他

第二十四条 本办法自１９９９年７月１日起实行，由铁道部运输局负责解释，原《列车预确报办法》（〔８２〕铁运字２４３号）同时作废。

附表：一、计算机确报跨局列车确报指定发报站及径路标识符

二、列车编组顺序表记事栏记事用代号

附表一：计算机确报系统跨局列车确报指定发报站及径路标识符

第二部分 铁路货车统计规则

法规图书馆：http://www.law-lib.com/lawhtm/1990/6920.htm

第一章 总 则

第1条 铁路货车统计是铁路统计的组成部分，是为组织、指挥日常运输生产、编制和考核月度运输工作计划，制定和考核年度运输生产计划提供依据。为了保障全路货车统计的统计范围、口径、指标涵义、计算方法和报告制度与统计资料使用标准的统一，根据国家《统计法》、《统计法实施细则》和有关规章，特制定本规则。

第2条 凡铁道部管辖的营业线、临时营业线的货车统计均按本规则办理。凡全路各级统计部门和使用货车统计资料部门，提供和使用统计资料均以本规则规定的统计口径为依据。

第3条 各级统计部门和统计人员的职责是负责贯彻执行《统计法》和本规则及有关规定；负责统计基层基础工作建设的检查指导，使基层基础工作建设规范化、标准化；充分发挥统计信息、咨询和监督的职能作用。

第4条 各单位领导要加强对统计工作的领导，切实支持和维护《统计法》等有关法规和本规则赋予统计机构人员的职权，保证统计工作按规定的报告制度准确及时地完成。

第5条 为了适应生产建设的发展和加强生产经营管理工作对统计信息日益增长的需要，要加速统计手段现代化建设进程。货车统计信息收集向信息源点延伸，要有计划地建设车站、分局、铁路局和铁道部四级网络，努力实现货车统计资料的收集、处理、存贮和传输的自动化。

第二章 基本规定

第6条 统计范围

凡在铁道部管辖的铁路营业线、临时营业线范围内的货车运用、货物装卸和列车运行，均按本规则规定统计。

第7条 统计报告制度

本规则中各种报表，均以北京时间为标准，采用十八点结算制，即自昨日十八点零一分起至本日十八点止24小时为统计报告日。根据国家规定实行夏时制时，第一日为23小时，恢复北京时间第一日为25小时。日、旬、月报以电子计算机网络传输或电话逐级上报。

第8条 货车车种分类

凡属铁道部资产，涂有铁路路徽，按铁道部统一规定涂打车型标记、编号的货车（守车），均称部属铁路货车（守车）。

货车车种分类根据基本记号确定，分类表以外的及两个基本记号的车辆按实际车型统计。

外国货车和企业自备（包括军方）车（标明客车基本记号者除外），按货车基本记号或构造比照上表车种分类统计。

罐车除统计总数外，将其中轻、粘、润滑油三种罐车单独统计，车体上的油种涂有代用字样时，按所代用的油种统计。外国及企业自备罐车不统计油种。

铁路货车按车种分类表（略）。

第9条 列车到发时刻

一、列车出发，以列车机车向前进方向起动，列车在站界内（场界内）不再停车为准。列车全部发出站界后，因故退回发站再次出发时，则以第一次出发时刻为准。

在分界站向邻局（分局）发出时，则以最后出发时刻为准。

注：场界系指一站多场的场间分界点，各车场在列车运行图内分别规定有列车发、到（或通过）时刻。

二、列车到达，以列车进入车站，停于指定到达线警冲标内方时刻为准。列车超过实际到达线有效长度时，以第一次停车时为准。列车在区间分部运行时，则以全部车辆到达前方站时为准；如分部运行将车辆拉向两端车站时，以拉向前方站的最后一部分车辆到达时刻为准。

三、列车通过，以列车机车通过车站值班员室时为准。

第10条 货车（守车）出入

货车（守车）出入是平衡货车（守车）现有数和计算货车停留时间的依据。

一、随同列车（包括单机、轨道车，下同）出入的货车：

（一）铁路局、分局：为由邻局（分局）、国外、新线及地方铁路经分界站接入以及向其交出的货车。

（二）编组站、区段站：为列车运行图规定在该站进行列车编解或有中转技术作业列车上的货车。

如列车运行图规定在该站有中转技术作业的列车临时通过时，仍计算货车出入（但列车在枢纽地区临时变更发、到站所经过的编组站，不计算货车出入）；在运行图未规定有中转技术作业的列车，虽规定有停站时间或临时停车，均不计算货车出入。

一站多场的车站，十八点运输统计报告，仍按一个车站统计上报。对场与场间，因货车转场或取送作业开行的列车，均不计算货车出入。

（三）中间站：为实际摘挂的货车以及始发、终到和保留列车上的货车。

中间站利用列车停站时间，进行装卸作业的货车（沿途零担车除外），虽未进行摘挂，亦统计货车出入。

注1：保留列车系指列车未到达运行区段终止站，亦未到达整列货车装卸作业站，而在中间站保留，并摘走机车的列车（因自然灾害、事故等机车不能摘走根据调度命令视同机车摘走）。

注2：中间站始发、终到的列车不包括在中间站临时更换机车或变更车次继续运行的列车。

（四）随同列车的货车出入时刻（包括分界站货车出入时刻），应以列车到发时刻为准。但对国境站、新线及地方铁路分界站可按协议中的规定确定。

列车发出站界后因故退回或列车在区间分部运行的货车出入时刻：

1、列车发出站界后因故退回摘下部分车辆时，摘下的车辆视为未发出；加挂车辆时，对加挂的车辆则以挂车后再次出发时刻为准。

2、因列车分部运行，先到达前方站的车辆挂于其他列车发出时，该部分车辆应以实际到达时刻为准；如车辆分别拉向两端车站时，后方站到达的车辆以实际到达时刻为准。

二、不随同列车出入的货车：

（一）新造货车及由国外购入的货车：由车站在“新造车辆移交记录单（车统13）”上签字时起加入。

（二）报废车：根据铁道部批准的“货车报废记录单（车统3）”，车站由接到统计部门通知的规定时刻起剔出。

（三）根据铁道部命令拨交其他部门或由其他部门拨交铁路的货车，以双方因“车辆资产移交记录（车统70）”上签字时起分别计算剔出或加入。

注：区间装卸和企业自备及企业租用的货车出入，按本规则第十、十一章的规定计算。

第三章 分界站货车出入统计

分界站货车出入统计是反映铁路局（分局）间、营业线与新线、地方铁路间和国内与国外铁路间的列车、货车（守车）出入数的资料。作为平衡铁路局（分局）货车（守车）现有数和检查列车、货车交接计划完成情况的依据。

第11条 对分界站统计室的基本要求

一、分界站统计室必须严格执行“列车编组顺序表（运统1）”与现车核对制度，保证货车、守车出入辆数及有关统计资料的准确。如发现问题，须及时向有关铁路局、分局上报，以便采取措施纠正。

二、核对车站值班员确定的列车到发时刻，如发现采点不准，应提出纠正，如车站值班员不予纠正时，分界站统计员有权按实际统计，并作出记录备查。

第12条 分界站货车出入报表（运报—1）

一、编制依据：

列车编组顺序表（运统1）、货车出入登记簿（运统4）。

二、编制说明：

（一）本报表按分界站所属铁路局（分局）填记出入列数及车数。报告邻局（分局）时，本局的入为邻局的出，本局的出为邻局的入。

（二）列车列数，为实际出入分界站的货物列车列数（小运转列车除外）和军用列车列数。

（三）货车（守车）出入数，为出入分界站的一切列车（包括旅客列车、单机、轨道车等）上所挂的货车、守车，以及在货车上装载的回送检修车（不包括企业自备车）。

（四）对出入的非运用车，不论重空均在空车栏按车种别以分子表示，不包括在分母内。

（五）分界站、分局、铁路局对在新线、地方铁路内和国境线外的货车现有数、车种及守车数按日逐级上报。

（六）国境分界站，对国际联运的外国车出入，除在本表按一般规定统计外，并以分子表示（包括在分母内）。

（七）新线、地方铁路的“分界站货车出入报表（运报—1）”，与新线工程单位或地方铁路单位核对一致后上报。对运用车按实际重空填报。

（八）分界站上报双方铁路局（分局）的“分界站货车出入报表（运报—1）”，数字必须一致。报出后，如发现错误，经双方铁路局（分局）协商同意，由分界站统计室订正当日数字，否则应在次日报告中调整。铁路局（分局）未经双方同意，不准单方修改，必须以分界站上报数字为准。

分界站货车出入报表（略）。

第四章　现在车统计

现在车统计是反映车站、分局、铁路局管内，每日十八点当时的货车（守车）现在数及运用情况，据以编制运输工作计划和调整运用车保有量。

第13条　现在车分类

现在车按运用上的区别，分为运用车及非运用车。

一、运用车：指参加铁路营业运输的铁路货车、外国货车、企业自备及企业租用车的重车（按轴公里计费的重车除外）。

注：铁道部批准在固定单位或固定地区专用的风动石碴车、散装水泥车、氨水罐车，装煤、粮食、桥梁的专用车、集装箱车等，均按运用车统计。

运用车分为重车和空车：

（一）重车：

1、实际装有货物并具有货票的货车（包括已计算装车的游车及空沿途零担车）；

2、卸车作业未完的货车；

3、倒装作业未卸完的货车；

4、利用“特殊货车及运送用具回送清单”手续装载整车回送铁路货车用具（篷布、集装箱及军用备品等）的货车。

（二）空车：

1、实际空闲的货车；

2、装车作业未完的货车；

3、倒装作业未装完的货车。

二、非运用车：指不参加铁路营业运输的铁路货车和企业自备及企业租用空车（包括按轴公里计费的重车）。

（一）备用车：

1、备用货车分为一般备用车、专用货车备用车（包括保温车、散装粮食车、集装箱车、家畜车、罐车、风动石碴车、散装水泥车、毒品车、基本型号为“D”字的长大货物和涂有“专用车”字样的一般货车）和国境、港口站备用车。

2、备用车的备用和解除时间，均根据部、局当日调度命令批准，由车站调度员或值班员填写“运用车转变记录（运统6）”，并以签字时刻起算。

货车备用时，“运统6”填写的起算时刻不得早于：

（1）接收调度命令的时刻；

（2）作业车卸车完毕的时刻；

（3）到达空车为列车到达后技检完了的时刻。

备用货车解除时，“运统6”填写的起算时刻不得迟于：

（1）排空时规定列车开始技检的时刻；

（2）装车时调入装车地点时刻。

3、一般备用车必须备满48小时，专用货车和国境、港口站备用车必须备满24小时。备用时间不满解除或无令动用时，自备用时起按运用车统计。（因紧急军用需要，经部批准不受此项限制）。

4、备用车在不同基地间不得转移。在同一备用基地内转移时，备用时间不连续计算，（自原存放站发出时起至新存放站到达时止按运用车统计），原存放站及新存放站均须备满上述规定时间，备用时间不满时，自备用时起按运用车统计。

5、凡违反3、4规定，动用备用车时，必须调整货车停留时间和运用车数。

6、不准将重车、租用车、企业自备车和外国货车列入备用。

（二）检修车：为部属货车（包括企业租用车）定检到期而扣下修理、摘车临修、事故破损、等待报废和回送检修等的货车。

在铁路营业线内的外国车、企业自备车在运行过程中临时发生故障而摘车临修时，按检修车统计。但由企业向铁路车辆工厂（段）回送检修的企业自备车除外。

机械保温列车中的车辆或机械系统发生故障，需要扣留时，应全列填发“车辆检修通知单（车统23）”，按检修车统计。修竣后，对未修理的车辆，在“车辆修竣通知单（车统36）”上注明“撤销”字样。

检修车的起止时刻按下列计算：

1、在有检车人员的车站，由车站在车辆部门送交的“车辆检修通知单（车统23）”上签字时刻起算。

站段双方可根据具体情况，协议规定间隔时间：自列车技术检查完了时起至将“车辆检修通知单（车统23）”交到车站时止，在规定间隔时间内送到车站按实际交到时刻起算；在规定间隔时间后送到时，按规定间隔时间起算。

对扣修的重车需要卸车修理时，应在“车辆检修通知单（车统23）”中注明，按卸车完了通知车辆部门的时刻起算。

2、无检车人员的车站，对临时发生故障的车辆不能挂入列车运行时，不论重空车，均由车站值班员通知管辖车辆段或列检人员，由通知时起，站段双方均计算检修车。（车站应作出通话记录，内容为双方姓名、时间、车种、车号、车辆故障原因，记在当日行车日志空白栏内，作为依据）。车辆部门接到通知后应立即前往检查，并补发“车辆检修通知单（车统23）”，经鉴定认为不需要修理或重车需要卸空后修理，应填发“车辆修竣通知单（车统36）”，予以撤销。需要修理的重车（不论自站或送往他站修理）均自卸空后，由本站通知（并作出通话记录）车辆部门时起，填发“车辆检修通知单（车统23）”转为检修车。

3、回送检修货车，根据“检修车回送单（车统26）”，在车辆段管界内，自车辆接入时计算检修车，交出时撤销检修车。并由铁路局制定统计和车辆部门的联系制度。

4、修竣的货车由车站在“车辆修竣通知单（车统36）”上签字转入运用车。

5、铁路车辆工厂修竣的货车，如规定以工厂自备机车取送时，由车辆送到规定交接地点，车站在“车辆修竣通知单（车统36）”上签字时转入运用车。

据铁道部命令用以运送人员、行李及包裹的货车。

车站接到命令后，由车站和检车人员在“运用车转变记录（运统6）”上签字时起转入“代客”，使用完了（指卸空、包括备品）时，填制“运用车转变记录（运统6）”转回运用车。代客空车回送时，须根据调度命令填制“特殊货车及运送用具回送清单”按“代客”统计。

“代客货车”装载货物填制货票时，自转入代客时起（或回送到达时起）按运用车统计。

（四）路用车：根据《路用货车管理使用办法》的规定办理。经铁道部批准作为铁路各单位运送非营业运输的物资或用于特殊用途的货车。

1、路用车的转变时刻由使用单位和车站在“运用车转变记录（运统6）”上签字时起算。

2、路用车按80％核收运费运送货物时，在重状态下按运用车办理。

3、防洪备料车：是根据部（局）令为汛期防洪抢险在指定车站储备一定数量防洪备料的重车。在重车储备停留状态下按路用车统计。其他状态按运用车统计。

防洪备料车在装车时按一般运用车办理，统计装车数，根据调度命令运送到贮备站时起转入路用车，原地贮备时由装车完了转入路用车（不统计卸车数）并填制“运用车转变记录（运统6）”。抢险使用时，自贮备站发出或就地卸车开始时转回运用车开填制“运用车转变记录（运统6）”，卸空后统计卸车数。

4、经部批准的沿零办公车不论是否装货一律按路用车统计。

（五）洗罐车：为进行洗罐的良好罐车。由洗罐段填制“车辆装备单（车统24）”送交车站签字时起算，洗刷完了，由车站人员在“罐车洗刷交接记录单（车统89）”上签字时起转回运用车。为进行检修而洗罐时，应列入检修车内。

由企业自行洗罐，不能执行上述办法时，由铁路局规定平均洗罐时间（最长不得超过4小时），自罐车送入洗罐交接地点至规定时间止按洗罐车统计。

（六）整备罐车：整列（成组）固定编组石油直达罐车在到达整备站时，按运用车统计。送入配属段整备线进行技术整备时，根据车辆部门填发的“车辆装备单（车统24）”送交车站签字时起6小时内按整备罐车统计。超过6小时车辆部门应填发“车辆检修通知单（车统23）”按检修车统计。整备完了，由车站在“车辆修竣通知单（车统36）”上签字时起转回运用车。如固定编组石油直达罐车更换车辆时，须由车辆部门随时通知车站。

（七）改装及试验车：根据铁道部批准扣下变更构造（改变车种及改装现代化设备）和为做各种试验、技术表演赛、展览等使用的良好货车。

改装车由车站人员在“车辆装备单（车统24）”上签字时起算，改装完了时，由车站人员在“车辆修竣通知单（车统36）”上签字时起按改装后的用途进行统计。

试验、技术表演赛、展览用车的起止时分，均由车站人员在“运用车转变记录（运统6）”上签字时起算。

（八）企业自备及企业租用空车：

1、在营业线和企业专用线内的企业自备及企业租用空车（铁路局指定办理加入、剔出的车站已剔出的除外）。

2、按轴公里计费的企业自备和企业租用重车以及由企业向铁路车辆工厂（段）回送检修的企业自备车（装载在货车上的车辆除外）。

3、新造及由国外购置的货车在交付使用前的空车试运转。

4、由铁路车辆工厂向企业或国外回送的新造及修复的货车（装载在货车上的车辆除外）。

5、出租车及退租车由车站与使用单位在“运用车转变记录（运统6）”上签字时起转入企业租用车或转回运用车。

6、部队使用货车训练：

（1）使用停留车辆训练，按轴、按日核收使用费时，由交付使用至使用完了交回时止，按企业租用空车统计。

（2）在训练期间，随同列车挂运核收80％运费时，自列车出发时起至到达时止，对装运物资的货车按运用车统计，运送人员的棚车按“代客”统计。

（3）用铁路机车单独挂运核收机车使用费时，按企业租用空车统计。

（4）铁路局自备空车：涂有《××铁路局自备车》字样的空货车。

第14条　现在车的掌握

为确保货车（守车）现有数统计的准确性，必须做好以下几项工作：

一、车站：

（一）车号员对到发列车必须严格执行“列车编组顺序表（运统1）”、货运票据与现车核对制度。对车数、车种、车号、重空、非运用种别及守车等逐项核对，发现错误及时订正。

（二）统计人员应与站调、值班员、车辆段调度或列检值班员等有关人员建立相互核对现在车和检修车制度。并定

时与分局统计逐列核对货车、守车出入数，达到实际数与推定数一致。

（三）各编组站、区段站及较大厂、矿站必须建立“集中掌握、分场管理”或以“到、发列车编组顺序表对号销”以及其他有效的掌握现在车办法。

（四）对出厂新造货车（守车），车站、车辆段与工厂须建立交接核对制度。

（五）对企业自备车和企业租用车办理加入、剔出的车站，要建立企业车登记簿（以运统7代替），按车登记，对号注销。

二、铁路局、分局：

（一）要认真掌握出厂新车及报废车、退租车及出租车、企业自备及企业租用车的加入、剔出等。

（二）要认真执行“货车动态表（运统11）”掌握货车（守车）数的方法。

第15条　现在车报表（运报—2）

一、编制依据：

（一）车站：根据列车编组顺序表（运统1）、行车日志（运统2或3）、货车出入登记簿（运统4）、检修车登记簿（运统5）、运用车转变记录（运统6）、非运用车登记簿（运统7）、号码制货车停留时间登记簿（运统8）、新造车辆移交记录（车统13）、车辆资产移交记录（车统70）、车辆报废通知等有关资料。

（二）分局：根据分界站货车出入报表（运报—1）、车站的现在车报表（运报2）和十八点在途列车确报、货车动态表（运统11）。

二、编制说明：

（一）由国外购入的货车，在出厂新车（3栏）中以分子填报。

（二）企业自备车及企业租用车，加入（4栏）及剔出（8栏），根据本规则第十一章的规定填报。

（三）其他部门拨交铁路或铁路拨交其他部门的货车，在“其他（5及9）栏”填报。

（四）为确保检修车的数字准确，列检与车站、车辆调度与分局统计应进行核对。

现在车报表（略）。

第16条　十八点现在重车去向报表（运报—3）

本表反映十八点管内重车及移交重车去向，作为组织卸车及反映重车流向的依据。

一、编制依据：

（一）车站根据十八点当时运用重车货票或其他货运单据上所记载的到站编制。

（二）分局根据车站的“十八点现在重车去向报表（运报—3）”及十八点在途列车确报编制。

二、编制说明：

（一）整车分卸、多站整装零担车及沿途零担车，按最终到站所属局统计。

（二）对到达国外、新线、地方铁路的重车，按到达该分界站所属局统计。

（三）水陆联运货票的重车，按到达第一水陆口岸站所属局统计。

（四）到达本局管内的货车，如经由邻局运送时，十八点重车去向按经由的邻铁路局统计。

（五）重车到站不明时，按列车运行方向的前方编组站（区段站）所属局统计。军运调度已通知到局时，按通知统计。

（六）合计车数应与“现在车报表（运报—2）的运用重车计相符。

十八点现在重车去向报表（略）。

第五章　货车停留时间统计

货车停留时间统计是反映运用车的货物作业和中转停留时间完成情况，作为检查、分析、改善车站的运输组织工作，提高货车使用效率的依据。

第17条　货车停留时间的计算

凡计算车站出入的运用车，由到达或加入时起，至发出或剔出时止的全部停留时间（不包括其中运入非运用车的停留时间）均应统计停留时间，但中间站利用列车停站时间进行装卸，装卸完了仍随原列车继续运行时，只计算作业次数（沿途零担车除外），不计算停留时间。

货车停留时间按作业性质，分为货物作业停留时间和中转停留时间。

一、货物作业停留时间：为运用车在站线（包括区间，下同）及专用线（包括铁路的厂、段管线，下同）内进行装卸、倒装所停留时间。

货物作业停留时间作业过程：

（一）入线前停留时间：由货车到达时起至送到装卸地点时止以及双重作业货车，由卸车完了时起至送到另一装车地点时止的时间。

（二）站线作业停留时间：由货车送到装卸地点时起至装卸作业完了时止。

（三）专用线作业停留时间：由货车送到装卸地点时起至装卸作业完了时止。如规定以企业自备机车取送车辆时，为双方将货车送到规定地点的时刻计算。

（四）出线后停留时间：由货车装卸作业完了时起至发出时止。

二、中转停留时间：为货车在车站进行解体、改编及其他中转作业（包括变更到站、装载整理、专为加冰及洗刷消毒的货车，按规定进行洗罐的罐车除外）所停留的时间。

无调中转：

（一）在编组站或区段站原列到开的列车上的货车（摘下的车辆除外）。

（二）在编组站或区段站进行补、减轴调车作业的原中转列车上的货车（补、减轴的车辆除外）。

（三）保留列车上的货车。

凡不属上述条件的均按有调中转统计。

三、在中间站产生下列中转作业车时（不论是否有中转停留时间指标计划）必须统计中转停留时间。

（一）保留列车上的货车。

（二）列车在中间站折返原方向所挂的不属于本站办理装卸作业的货车。

（三）不是本站装卸作业而摘下的货车。

第18条　货车停留时间报表（运报—4）

一、编制依据：

根据号码制货车停留时间登记簿（运统8）或非号码制货车停留时间登记簿（运统9）及装卸车报表（货报—1）编制。

二、编制说明：

（一）货车停留时间的统计方法分为两种：一种是按换算小时计算的非号码制，是统计当日货车所停留的时间、作业次数和中转车数；另一种是按实际时分或十进位小时计算的号码制，是统计货车由到达时起至发出时止的全部停留时间、作业车数、作业次数及中转车数，按当日发出车辆的实际情况统计。

（二）中转车转为货物作业车或货物作业车转为中转车：采用非号码制计算停留时间的车站，当日到达的，由到达时起转入；当日以前到达的，则由当日十八点零一分起转入。采用号码制计算停留时间的车站，则由实际到达时起转入。

（三）号码制与非号码制兼用的车站，对本报表的第2—12栏应根据非号码制编制，第13—27栏应根据号码制编制。

（四）各栏作业过程的车辆小时之和应等于第14栏。入线前、出线后的车数应与第13栏一致。站线、专用线的作业车数之和，应不小于第13栏。对作业过程不全的货车，不计算作业过程，仅在第13～15栏以分子表示（不包括在分母内）。

（五）采用非号码制的车站，第1栏作业次数根据“装卸车报表（货报—1）”第27栏的数字填写。

（六）车辆小时以整数填记，满三十分进为一小时，不满三十分舍去。平均停留时间算至小数一位，第二位四舍五入。采用非号码制计算各项车数出现0．5车时，进为一车。

（七）本报表中的各项平均停留时间计算方法：

第三部分 相关的问题解释

1．何谓行车和路外伤亡事故?

答案：凡在行车工作中，因违反规章制度、违反劳动纪律、技术设备不良及其他原因，造成人员伤亡、设备损坏、影响正常行车或危及行车安全的均构成行车事故。

凡在铁路列车运行和调车作业中，发生火车撞轧行人、与其他车辆碰撞等情况，引致人员伤亡或其他车辆破损，均列为路外伤亡事故。

2.什么叫调车钩?调车钩分几种?

答案：调车钩是指完成一次摘车或挂车作业的行程、它是衡量调车工作量的一种单位，通常是用调车钩的多少，来表示调车工作量的大小、同时，用完成某一调车钩所需时分(简称钩分)的大小，确定牵出线调车能力，衡量调车工作效率的高低、

调车钩，按其性质不同可分为：

(1)牵出钩：机车牵引车列由到达线至牵出线所完成的长距离行程。

(2)摘车钩：机车将车组摘解到指定线路内并返回至牵出线的行程。

(3)挂车钩：机车到指定线路内连挂车组并返回牵出线的行程。

(4)转线钩：机车牵引或顶送车列由一车场(或线路)转往另一车场(或线路)的行程。

(5)溜放钩：采用溜放调车法时由牵出线(包括道岔区)将车组分别溜入固定调车线时的行程。

3.什么叫溜放调车法?溜放调车法分为几种?

答案：用机车推送车列达到一定速度后，司机根据调车长的信号指示减速，连结员在行进中提钩，被摘下的车组借所获得的动能作用溜放到指定地点、这种调车方法称为溜放调车法。按其操作技术不同，溜放调车法又分为单钩溜放、连续溜放、多组溜放、惰力溜放和惰力多组溜放、牵引溜放等。

4.什么叫排风?排风的目的是什么?

答案：排风是指排出每个待解车辆制动主管和副风缸内的压缩空气，使每个待解车辆彻底缓解，这是开始解体作业前最重要的工序之一。

排风的目的是为了防止车辆在溜放过程中，车辆内的余风压力大于主管余风压力时，引起车辆自动抱闸，造成车辆在溜行途中被迫停车，可能造成车辆侧面冲突或尾追事故、因此不排风或排风不彻底，不仅影响作业效率，还危及调车作业安全。

5.什么情况下禁止溜放调车？

答案：(1)装有禁止溜放货物的车辆；

(2)非工作机车、动车、轨道起重机、大型养路机械、机械冷藏车、大型凹型车、落下孔车、客车和特种用途车；

(3)超过2.5‰坡度的线路(为溜放调车而设的驼峰和牵出线除外)；

(4)停有正在技术检查、修理、装卸作业车辆，乘坐旅客的车辆及无人看守道口的线路；

(5)停有装有爆炸品、压缩气体、液化气体车辆的线路；

(6)停留车辆距警冲标的长度，容纳不下溜放车辆(应附加安全制动距离)的线路；

(7)未配调车组的中间站或调车组不足三人时，禁止溜放作业。

6.运输方案包括哪些内容，列车工作方案的主要任务是什么?

答案：运输方案一般由货运工作方案、列车工作方案机车工作方案和施工方案组成。

列车工作方案是运输方案的核心，它的主要任务是按照列车编组计划和列车运行图的规定，最有利地组织车流，搞好流线结合，固定配送空车和出重列车运行线，保证干线车流和支线车流，大运转车流和小运转车流紧密衔接，使编组站和区段站作业平衡，并做为编制机车工作方案等的依据。

7.调车作业前须做好哪些准备?

答案：调车作业必须做好下列准备:

(1)提前排风、摘管,核对计划,确认进路,检查线路、道岔、停留车等情况及防溜措施

(2)手制动机制动的选闸、试闸,系好安全带

(3)准备足够的良好铁鞋

(4)无线调车设备试验良好。

8.接发客运列车时对调车作业有何规定?

答案：接发客运列车时,能进入接发列车进路的线路没有隔开设备或脱轨器,不准调车,但遇下列情况可以调车:

(1)发出客运列车时,与列车相反方向

(2)能进入接发列车进路的线路的本务机车在停留线路内摘下、上水,列车拉道口、对货位。为了防止机车车辆进入客运列车接车线内,接停车的客运列车时,在接车线末端方向第一组道岔必须向相邻线路开通。有特殊困难的车站,确需调车时,制定安全措施,由铁路局审核批准。

9.哪些情况以调度命令作为行车凭证，向区间发出列车?

答案：下列情况以调度命令作为行车凭证发出列车:

(1) 向封锁区间发出救援列车

(2) 列车分部运行,进入封锁区间挂取遗留车辆

(3) 向施工封锁区间开行路用列车,包括试运转单机等

(4) 单线区段的车站,用各种电话呼唤5分钟无人回答时, 封锁两区间,按封锁区间办法向不应答站发出列车。

10.列车编组计划中货物列车有哪几种，具体涵义是什么?

答案：货物列车是以运送货物的车辆编成的列车，它包括：

（1）五定班列――即定点、定线、定车次、定运到时间、定价的班列。

（2）快运货物列车――是快速运送鲜活、易腐及其他急运货物的列车。

（3）直达列车――在装（卸）车站或技术站编组，通过一个及其以上编组站不进行改编作业的列车，称为直达列车。

(4) 直通列车---在技术站编组并通过一个及其以上区段站不进行改编作业的列车。

（5）区段列车――在技术站编组并到达相邻技术站，在区段内不进行摘挂作业的列车。

（6）摘挂列车――在技术站编组并在邻接区段内的中间站进行摘挂作业的列车。

（7）小运转列车――在技术站和邻接区段规定范围内的几个车站间开行的列车称为区段小运转；在枢纽内各站间开行的列车称为枢纽小运转列车。两者统称为小运转列车。

（8）超限列车――挂有装载超限货物的车辆并冠以超限列车车次的列车称为超限列车。

（9）重载列车――牵引重量超过5000T的货物列车为重载列车。

11.响墩应如何设置?有何要求？

答案：响墩的设置方法，每组为三枚，其中二枚扣在来车方向的左侧钢轨上，一枚扣在右侧钢轨上，彼此间隔20米。以便司机一侧先听到爆炸声，及时采取停车措施；

放置响墩时，要将响墩放于钢轨顶面上，环带紧扣于钢轨头部两侧，防止震掉。并注意不要在下列处所安放。

(1)道岔、钢轨接缝、平交道口处；

(2)无碴桥及隧道内；

(3)积雪和浸水地点。

12.开放进站信号时机应考虑哪些因素？

答案：开放进站信号的最好时间(即开放进站信号最晚时间)，是自列车到达(通过)的时间，减去列车按规定速度通过整个进站距离所需的全部时间。包括进站列车在走行中确认进站信号显示所需时间，通过制动距离的时间，以及列车自进站信号机至列车头部停车地点的走行时间。在实际工作中，还要考虑列车早点等因素。

13.在什么条件下可关闭进、出站信号机?

答案：集中联锁车站的进站、出站信号机、线路所通过信号机及自动闭塞区段的通过信号机，③当机车或车辆第一轮对越过该信号机后；非集中联锁车站的进站信号机及线路所通过信号机，在列车进入接车线轨道电路后自动关闭，出站信号机应在列车进入出站方面轨道电路后自动关闭。③非集中联锁车站，由手柄操纵的出站信号机，在列车全部越过最外方道岔后再恢复。

14. 接发列车线路使用时，应遵守哪些原则？

接发列车应在正线或到发线上办理，并应遵守下列原则：

(1)客运列车、挂有超限货物车辆的列车，应接入固定线路；

(2)快速旅客列车应在正线通过，其它通过列车原则上应在正线通过；

(3)原规定为通过的客运列车由正线变更为到发线接车及快速旅客列车遇特殊情况必须变更基本进路时，须经列车调度员准许，并预告司机；如来不及预告时，应使列车在站外停车后，开放信号机，再接入站内；

(4)快速旅客列车通过时，作业人员须提前停止在列车的通过线路上和相邻线路通过列车一侧的作业。

15．驼峰色灯信号机显示哪些灯光，是什么意思?

答案：驼峰色灯信号机显示下列灯光及意义

(1)一个绿色灯光：准许机车车辆按规定速度向驼峰推进

(2)一个绿色闪光灯光：指示机车车辆加速向驼峰推进

(3)一个黄色闪光灯光：指示机车车辆减速向驼峰推进

(4)一个红色灯光：不准机车车辆越过该信号机或指示机车车辆停止作业

(5)一个红色闪光灯光：指示机车车辆自驼峰退回

(6)一个月白色灯光：指示机车到峰下

(7)一个月白色闪光灯光 ：指示机车车辆去禁溜线。

16．手推调车应遵守哪些规定?

答案：手推调车,要取得调车领导人的同意,手制动机作用必须良好,有胜任人员负责制动。手推调车速度不得超过3km/h。下列情况禁止手推调车:

(1)在超过2、5‰坡度的线路上(确需手推调车时,须经铁路局批准)

(2)遇暴风雨雪车辆有溜走可能或夜间无照明时

(3)接发列车时,能进入接发列车进路的线路上在无隔开设备或脱轨器

(4)装有爆烽炸品、压缩气体、液化气体的车辆。

(5)电气化区段,接触网未停电的线路上,对棚车、敞车类的车辆。

17．哪些情况为向占用区间发出列车?

答案：(1)区间内已进入列车

(2)区间已被列车取得占用许可(包括准许时间内末收回的出站、跟踪调车凭证)

(3)封锁的区间(属于《技规》249、279、287条的情况下除外)

(4)区间内有停留或溜入的机车、车辆、动车、重型轨道车、施工作业车辆。列车发出后溜入的亦算。

(5)发出进入正线的列车而区间内道岔向岔线开通

(6)邻线已进入禁止在区间交会列车

(7) 办理越出站界调车后，没有取消手续，也没有办理列车闭塞手续，就用该调车手续将列车开出，也算向占用区间发车。

18．什么是车站班计划?怎样编制?

答案：班计划是车站作业的基本计划，是车站在一个班内应完成各项运输任务的作业组织计划、一日需要编制两次班计划，即18-6点为第一班；6-18点为第二班、车站每班工作开始前，根据分局下达的各方向接发列车数、装卸车数和排空车数的任务及领导重点指示，按照列车编组计划、列车运行图、运输方案和<<站细>>的要求，由站长(副站长或车间主任)负责编制。

19．行车作业人员安全通用标准有哪些?

答案：(1)班前禁止饮酒、班中按规定着装，佩带防护用品。

(2)顺线路走时，应走两线路中间，并注意邻线的机车、车辆和货物装载状态、严禁在道心、枕木头上行走，不准脚踏钢轨面、道岔连接杆、尖轨等。

(3)横越线路时，应一站、二看、三通过，注意左右机车、车辆的动态及脚下有无障碍物。

(4)横越停有机车、车辆的线路时，先确认机车；车辆暂不移动，然后在该机车、车辆较远处通过、严禁在运行中的机车、车辆前面抢越。

(5)必须横越列车、车列时，应先确认列车、车列暂不移动，然后由通过台或两车车钩上越过、勿碰开钩销，要注意邻线有无机车、车辆运行，严禁钻车。

(6)不准在钢轨上、车底下、枕木头、道心里坐卧或站立。

(7)答:严禁扒乘机车、车辆以车代步。

20． 编组站为什么要划分车场?有哪几种车场?

答案：编组站、区段站和其它较大车站线路较多，为了便于管理和减少各种作业间的相互干扰，实行平行作业，提高车站能力，可根据线路的配置状况及用途，按线群划分车场、车场一般分为下列几种:

(1)到达场─办理到达解体列车作业的车场；

(2)出发场─办理自编出发列车作业的车场；

(3)到发场─办理列车到达与出发作业的车场(尚可分货物列车到发场与旅客列车到发场)；

(4)通过车场━办理无调车作业的中转列车的车场；

(5)调车场━办理列车的解体与编组作业的车场。

21． 车站作业计划包括哪些计划?其中阶段计划由谁编制，包括哪些主要内容?

答案：车站作业计划主要包括班计划、阶段计划、调车作业计划。

阶段计划由车站调度员根据班计划任务，与车站值班员共同确定列车占用到发线程序等进行编制。主要内容包括到达列车车次、时分、到达场别、占用到发线顺序及编解时间：编组列车的顺序和编组内容：向各车场、货物作业地点的每次取送车作业时间和车数、客车体取送等(不包括中间站)。

22． 运输方案包括哪些内容，列车工作方案的主要任务是什么?

答案：运输方案一般由货运工作方案、列车工作方案、机车工作方案和施工方案组成。

列车工作方案是运输方案的核心，它的主要任务是按照列车编组计划和列车运行图的规定，最有利地组织车流、搞好流线结合，固定配送空车和出重列车运行线，保证干线车流和支线车流，大运转车流和小运转车流紧密衔接，使编组站和区段站作业平衡，并做为编制机车工作方案等的依据。

23．何谓超长货物和超限货物?

答案：一件货物的长度，超过所装平车的长度，需要使用游车或跨装时，称为超长货物。

一件货物装车后，在平直线路上停留时，货物的高度和宽度有任何部位超过机车车辆限界或特定区段装载限界者，均为超限货物。

在平直线路上停留虽不超限，但行经半经为300米的曲线线路时，货物的内侧或外侧的计算宽度(已经减去曲线水平加宽量36毫米)，仍然超限的，亦为超限货物。

24．为什么划分调车区?划分时应遵守哪些原则?

答案：在调车工作繁忙、配线较多的车站，配有两台及以上调车机车同时作业时，为了充分发挥调车机车和调车设备能力，保证调车作业安全，应根据调车作业性质、车流特点和车站配线等情况，划分调车机车的作业区域，即调车区、每个调车区，在同一时间内，原则上只准1台调车机车进行作业(驼峰有预推进路除外)这样可避免调车机车相互干扰，有利于调车人员熟悉作业区域设备条件，有利调车工作、划分调车区域的原则是：

(1)保证每台调车机车在作业时互不干扰

(2)使各台调车机车、驼峰、牵出线及编组线负担的任务均衡合理

(3)减少重复作业，加速编组解体，充分挖掘设备潜力，提高车站通过和改编能力

(4)保证行车和调车作业安全。

25．三显示自动闭塞区段，出站色灯信号机显示哪些信号、什么意义?

答案：显示下列信号:

(1)一个绿色灯光:准许列车由车站出发,表示运行前方到至少有两个闭塞分区空闲。

(2)一个黄色灯光:准许列车由车站出发,表示运行前方有一个闭塞分区空闲。

(3)一个红色灯光:不准列车越过该信号机。

(4)两个绿色灯光:准许列车由车站出发,开往半自动闭塞区间。

(5)一个月白约灯光:(兼作调车信号时)准许越过该信号机调车。

26．接发列车应在哪些线路上办理?并应遵守哪些规定?

答案：接发列车应在正线或到发线上办理。并应遵守下列规定:

(1)客运列车、挂有超限货物车辆的列车,应接入固定线路。

(2)快速旅客列车应在正线通过,其他通过列车原则上应在正线通过

(3)原规定为通过的客运列车由正线变更为到发线接车及快速旅客列车遇特殊情况变更进路时,须经列车调度员准许,并预告司机,如果来不及预告时,应使列车在站外仃车后,开放信号机,再入接站内。

(4)快速旅客列车通过时,作业人员须提前停止在列车的通过线路上和相邻线路通过列车一侧的作业。

27．列车按运输性质和用途是如何分类和分等的?

答案：列车按运输性质和等级可分为:

（1）旅客列车:包括特快旅客列车，快速旅客列车、普通旅客列车（含普通旅客快车和普通旅客慢车）

（2）混合列车:包括货物列车中编挂乘坐旅客车辆10辆及其以上

（3）行包快运专列；

（4）军用列车；

（5）货物列车：包括五定班列、 快运货物、以及直达、直通、区段、摘挂、超限、重载、保温、自备车和小运转列车 ；

（6）路用列车。

开往事故现场救援、抢修、抢救的列车。应优先办理。特殊指定的列车的等级,应在指定时确定。

28．道岔辙叉号应符合什么规定?

(1)用于侧向通过列车，速度超过80公里/小时的单开道岔，不得小于30号；

(2)用于侧向通过列车，速度超过50公里/小时的单开道岔，不得小于18号；

(3)用于侧向通过列车，速度不超过50公里/小时的单开道岔，不得小于12号(非AT弹性可弯尖轨为45公理/小时)；

(4)用于侧向接发停车旅客列车的单开道岔，不行小于12号；

(5)用于侧向接发停货物列车并位于正线单开道岔，在中间站不行小于12号，在其他站不行小于9号；

(6)其他线路的单开道岔，不得小于9号；

(7)狭窄的站场采用交分道岔，不得小于9号，但尽量不用于正线；必须采用时，不得小于12号；

(8)峰下线路采用对称道岔，不得小于6号；采用三开道岔，不得小于7号；

(9)段管线采用对称道岔，不得小于6号、

即有道岔的类型及辙叉号不符合上述规定时，应按各道岔的号数限制行车速度，但应有计划的进行改造，驼峰线路现有6、5号对称道岔，允许保留。

29．为什么要规定停止影响进路的调车作业时机?

答案：及时停止影响列车进路的调车作业，是保证车站不间断接发列车的一项重要措施。在《站细》规定开放信号的时间内，如再继续进行调车作业，也叫“抢钩”作业，除了直接可能造成列车运行或出发晚点外，还容易使调车、接发车工作简化程序，联系脱节，从而导致严重事故的发生，对行车和人身安全威胁极大，所以，必须要规定停止影响列车进路的调车作业时机。

30．部《铁路行车组织办法补充规定》中关于“列车在站内临时停车”是如何规定的？

答案：在站内发生临时停车时，司机（运转车长）应将列车停车的原因主动报告车站值班员。停车不超过20分钟列车继续运行时，应按下列规定办理：

（1）．司机操作列车停车时，待停车原因消除后，司机根据信号显示起动列车。

（2）．运转车长（或其它乘务员）使用紧急制动阀或显示停车信号使列车停车时，由运转车长按规定发车。

（3）．车站接发列车人员使列国在站内临时停车时，由车站按规定发车。

（4）．其他情况致使列车在站内临时停车时，车站值班员应会同司机、运转车长等查明停车原因，在列车具备运行条件后，由车站值班员通知司机继续运行。

31．部《铁路行车组织办法补充规定》中关于“天气恶劣难以辨认信号”是如何规定的？

答案：遇天气恶劣，信号机显示距离不足200m时，司机或车站值班员须立即报告列车调度员，列车调度员应及时发布命令，改按天气恶劣难以辨认信号的办法行车。

（1）列车按机车信号的显示运行。当接近地面信号机时，司机应确认地面信号，遇地面信号与机车信号显示不一时，应立即采取减速或停车措施。

（2）发车人员无法辨认出站（进路）信号机的显示时，司机（运转车长）在得到车站值班员列车无线调度电话（其录音装置须作用良好）的开车通知后，可起动列车，在确认出站（进路）信号机显示正确的再行加速。

（3）自动闭塞区段，对运行途中机车信号临时发生故障的列国应发布调度命令改按站间行车。

（4）天气转好时，应及时报告列车调度员发布调度命令，恢复正常行车。

32．部《铁路行车组织办法补充规定》中关于“施工特定行车”是如何规定的？

答案：影响行车的施工、检修作业，应安排在“天窗”内进行。遇有施工又必须接发列车的特殊情况时，按以下规定办理：

（1）车站采用固定进路的办法接发列车。施工开始前，车站须将正线进路开通，并对进路上所有道岔按规定加锁（有关道岔密贴的确认及具体的加锁办法，由铁路局规定）。

（2）引导接车并正线通过时，准许列车司机凭特定引导手号的显示，以不超过60 km/h速度进站.特定引导手信号显示方式:昼间为展开绿色信号旗高举头上左右摇动,夜间为绿色灯光高举头上左右摇动.

（3）准许车站不向司机递交书面行车凭证和调度命令. 但车站仍按规定办理行车手续,并使用列车无线调度电话(其录音装置须作用良好)将调度命令、行车凭证号码（路票为电话记录号码、绿色许可证为编号）通知司机，得到司机复诵正确的，方可显示通过手信号。列车凭通过手信号通过车站。